Brukerveiledning

Heisekrok

Merk: Eieren/ operatøren må lese nøye og forstå all informasjon som er angitt her før bruk.

TAKK FOR AT DU BRUKER DENNE HEISEKROKEN.

-1-

FOR EGEN SIKKERHET OG RIKTIG BRUK,

LES INSTRUKSJONENE NØYE FØR BRUK.

MERK: All informasjon i denne brukerveiledningen er basert på tilgjengelige data ved trykking. Produsenten forbeholder seg retten til når som helst å modifisere egne produkter uten varsel, og eventuelt bli gjenstand for straffebestemmelser. Det anbefales alltid å verifisere eventuelle oppdateringer.

MK10/MK25/MK50 er et spesialverktøy som er beregnet for heising. For egen sikkerhet og riktig bruk, er det viktig å lese denne veiledningen før bruk og bruke kranen i henhold til instruksjonene. Kontakt leverandøren hvis du har spørsmål etter å ha lest denne veiledningen.

1. PAKKING

Heisekroken er pakket i et mykt materiale. Kontroller nøye om det er transportskade eller andre problemer ved å åpne pakken. Hvis så er tilfelle, må du fylle ut reklamasjonslisten og sende den til leverandøren innen 24 timer. Sørg for at du angir bestillingsnummer.

2. SIKKER DRIFT

Advarsel: Produktet er ment for spesialbruk.

Vær oppmerksom på følgende for å sikre riktig bruk.

2.1 Aldri overbelast heisekroken over angitt kapasitet.

Maks. kapasitet for MK10 er 1,0 tonn, MK25 er 2,5 tonn og

MK50 er 5,0 tonn.

-2-

2.2 Heisekroken skal kun brukes til gaffeltruck. Aldri bruk heisekroken til et annet formål.

2.3 Aldri modifiser dette produktet uten tillatelse fra produsenten.

2.4 Aldri fjern eller skitne til advarselsmerkene.

3. BETJENINGSINSTRUKSJONER

3.1 Velg riktig heisekrok som passer til gaffeltrucken.

3.2 Sett gaflene til gaffeltrucken horisontalt inn i sporene til

heisekroken.

3.3 Stram T-bolten og lås kroken på gaffeltrucken på en sikker måte.

3.4 Kontroller at alt er i orden, før gaffeltrucken begynner å løfte.

4. VEDLIKEHOLD

Kontroller jevnlig kroken for skjevheter og skade. Reparer kroken med én gang ved skade.

5. ANSVAR

Kontakt leverandøren innen ni dager hvis det er feil med produktet.

6. BEGRENSET ANSVAR

Produsenten frasier seg alt ansvar ved skade som er forårsaket av feilaktig bruk, feilaktig drift eller bruk uten at instruksjonene er blitt fulgt.

7. BESTILLING AV DELER

Kontakt leverandøren ved bestilling av deler.

-3-

8. PARAMETER

Modell 			MK10 		MK25 		MK50

Kapasitet (kg) 		1000 kg 		2500 kg 		5000 kg

Maks. kroksnitt	160 x 60 		160 x 60 		200 X 100

(mm)

Total størrelse 		120 x 460 x 13 	150 x 660 x 14 	180 x 730 x 22

(mm) 			0 		0 		0

Nettovekt (kg) 		14 		25 		49

9. FORSTØRRET VISNING og DELELISTE

Artikkel 			Beskrivelse 	Antall 		Notater

1 			Heisekrok 	1

2 			Nøkkel 	2